SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Conceitos Fundamentais de SEP

Equipamentos · Fluxo de Potência · Equações de Maxwell · EDOs

# 1. Equipamentos de Proteção e Controle

Os equipamentos de proteção garantem a estabilidade do sistema, controlam tensão e corrente, e protegem os ativos contra sobretensões e sobrecorrentes.

## 1.1 Capacitores

Armazenam energia na forma de campo elétrico. Em SEP, são usados para compensação de potência reativa indutiva (geração de Q), elevação do fator de potência e suporte de tensão.

Q_C = V² / X_C     onde X_C = 1 / (ωC) [Ω]

- Banco de capacitores em derivação: conectado em paralelo com a carga

- Banco série: limita corrente de curto-circuito e melhora estabilidade

- Capacitor = fonte de reativo indutivo (Q > 0 para o sistema)

| Parâmetro | Símbolo | Unidade | Faixa Típica |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitância | C | F / μF | 1 μF – 100 μF |
| Reatância capacitiva | X_C | Ω | 1 – 100 Ω |
| Potência reativa gerada | Q_C | Mvar | 1 – 200 Mvar |
| Tensão nominal | V_n | kV | 13,8 – 500 kV |

## 1.2 Reatores e Indutores

Armazenam energia em campo magnético. Em SEP, reatores consomem potência reativa capacitiva — são usados para absorver o excesso de Q gerado por linhas longas leves (efeito Ferranti).

Q_L = V² / X_L     onde X_L = ωL [Ω]

- Reatores em derivação: controlam sobretensão em linhas de alta tensão

- Reatores série: limitam corrente de falta

- Indutor = consumidor de reativo capacitivo (Q < 0 para o sistema)

📌 Efeito Ferranti: em linhas longas sem carga, a tensão na extremidade receptora é MAIOR que na emissora. Reatores shunt corrigem isso.

## 1.3 Linhas de Transmissão

Uma linha de transmissão é caracterizada por parâmetros distribuídos: resistência (R), indutância (L), capacitância (C) e condutância (G) por unidade de comprimento.

| Parâmetro | Símbolo | Causa Física | Efeito |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistência série | r [Ω/km] | Resistividade do condutor | Perdas ôhmicas (P) |
| Indutância série | l [mH/km] | Campo magnético externo | Queda de tensão (Q) |
| Capacitância shunt | c [nF/km] | Campo elétrico entre condutores | Geração de reativo |
| Condutância shunt | g [S/km] | Corrente de fuga isolante | Geralmente desprezada |

Modelo π: V_R = V_S · cosh(γl) − I_S · Z_c · sinh(γl)

γ = √[(R+jωL)(G+jωC)]   Z_c = √[(R+jωL)/(G+jωC)]

📌 Para linhas curtas (<80 km): apenas R+jX série. Médias (80–250 km): modelo π nominal. Longas (>250 km): parâmetros distribuídos.

## 1.4 Barramentos (Barras)

Em análise de fluxo de potência, cada nó da rede é uma barra com 4 variáveis: tensão |V|, ângulo δ, potência ativa P e reativa Q. Dois valores são especificados; dois são calculados.

| Tipo de Barra | Especificado | Calculado | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| Slack (referência) | V e δ = 0° | P e Q | Barra da subestação principal |
| PV (gerador) | P e ¦V¦ | Q e δ | Barras de geração |
| PQ (carga) | P e Q | ¦V¦ e δ | Barras de carga |

## 1.5 Transformadores

Transformam níveis de tensão mantendo (aproximadamente) a potência aparente. O modelo de circuito equivalente inclui impedância série (Z_eq) e admitância de magnetização (Y_m).

a = N1 / N2 = V1 / V2 = I2 / I1

Z_base = V²_base / S_base   (sistema por unidade — p.u.)

- TAP: ajusta relação de transformação → controla tensão

- Tap variável (LTC – Load Tap Changer): ajuste sob carga

- Transformadores de fase: controlam fluxo de potência ativa

# 2. Potência Ativa, Reativa e Aparente

## 2.1 Triângulo das Potências

A potência em circuitos CA é descrita pelo triângulo das potências, relacionando S, P e Q:

S = P + jQ   [VA]

P = S · cos(φ) = Re{S}   [W]   — Potência ativa (trabalho real)

Q = S · sin(φ) = Im{S}   [var]  — Potência reativa (energia oscilante)

|S| = √(P² + Q²)   [VA]   — Potência aparente

fp = cos(φ) = P / |S|   — Fator de potência

| Grandeza | Símbolo | Unidade | Interpretação Física |
| --- | --- | --- | --- |
| Potência Ativa | P | W, kW, MW | Converte energia: mecânica, calor, luz |
| Potência Reativa | Q | var, kvar, Mvar | Mantém campos elétricos/magnéticos |
| Potência Aparente | ¦S¦ | VA, kVA, MVA | Capacidade total do equipamento |
| Fator de Potência | fp = cos(φ) | adimensional | Eficiência de uso da corrente |

## 2.2 Controle de Potência Reativa

- fp indutivo (lagging): carga consome Q → capacitor compensa

- fp capacitivo (leading): linha gera Q → reator absorve

- Compensadores estáticos (SVC, STATCOM): controle rápido de Q

📌 Regra prática: manter fp > 0,92 reduz corrente e perdas. Distribuidoras penalizam fp < 0,92.

# 3. Indutância, Capacitância e Reatância

## 3.1 Indutância

L = N · Φ / I   [H]   — Indutância (fluxo por unidade de corrente)

V_L = L · dI/dt   — Tensão induzida

X_L = ωL = 2πfL   [Ω]   — Reatância indutiva

Z_L = jX_L = jωL   — Impedância indutiva

A indutância de linhas de transmissão por fase (linhas trifásicas transpostas):

L = (μ₀/2π) · ln(GMD / GMR)   [H/m]

- GMD = Distância Média Geométrica entre fases

- GMR = Raio Médio Geométrico do condutor

## 3.2 Capacitância de Linhas

C = 2πε₀ / ln(GMD / r)   [F/m]

X_C = 1/(ωC) = 1/(2πfC)   [Ω]   — Reatância capacitiva

## 3.3 Impedância e Admitância

Z = R + jX   [Ω]   — Impedância

Y = G + jB = 1/Z   [S]   — Admitância (G=condutância, B=susceptância)

B_C = ωC   (susceptância capacitiva, B > 0)

B_L = -1/(ωL)   (susceptância indutiva, B < 0)

# 4. Geradores — Controle em Linhas

## 4.1 Modelo do Gerador Síncrono

O gerador síncrono é representado por uma FEM atrás de uma reatância síncrona X_s:

V_t = E_a − jX_s · I_a   (por fase)

P = (|E_a|·|V_t| / X_s) · sin(δ)   — Potência máxima transferida

Q = (|V_t|/X_s) · (|E_a|·cos(δ) − |V_t|)

📌 δ = ângulo de carga (potência). O gerador perde sincronismo se δ > 90°.

## 4.2 Controle P e Q no Gerador

| Controle | Variável | Mecanismo | Efeito |
| --- | --- | --- | --- |
| AVR (regulador de tensão) | ¦V_t¦ e Q | Ajusta excitação If | Controla tensão terminal e reativo |
| Regulador de velocidade | P e f | Válvula / saída de vapor | Controla potência ativa e frequência |
| PSS (estabilizador) | δ, ω | Sinal adicional no AVR | Amortece oscilações eletromecânicas |
| Despacho econômico | P_gen | Critério λ (custo incremental) | Minimiza custo total de geração |

# 5. Fluxo de Potência — Cálculo e Relatórios .txt

## 5.1 Método de Newton-Raphson

O método iterativo mais usado em SEP. Para cada barra PQ e PV, calcula resíduos de P e Q:

ΔP_i = P_i_esp − P_i_calc

ΔQ_i = Q_i_esp − Q_i_calc

P_i = Σ_k |V_i||V_k|(G_ik·cos(δ_ik) + B_ik·sin(δ_ik))

Q_i = Σ_k |V_i||V_k|(G_ik·sin(δ_ik) − B_ik·cos(δ_ik))

A cada iteração, a equação Jacobiana é resolvida:

[ΔP / ΔQ] = J · [Δδ / Δ|V|/|V|]

Convergência: max(|ΔP|, |ΔQ|) < ε (tipicamente 10⁻⁴ p.u.)

## 5.2 Violações de Tensão

Limites de tensão nas barras (valores típicos no sistema brasileiro, PRODIST):

| Situação | Faixa ¦V¦ (p.u.) | Classificação | Ação Recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal | 0,95 – 1,05 | Adequada | Nenhuma |
| Crítica leve | 0,90 – 0,95 ou 1,05 – 1,035* | Precária | Monitorar / compensação |
| Crítica grave | < 0,90 ou > 1,10 | Crítica | Intervenção imediata |
| Análise de contingência | até 1,035 p.u. | Limite de violação | Conforme topico 5.3 |

📌 * O limite de 1,035 p.u. é usado como critério de violação em estudos de contingência (N-1) — barras acima disso indicam necessidade de reativo capacitivo ou ajuste de TAP.

## 5.3 Estrutura de Relatório .txt — Tensões nas Barras

===============================================================
  RELATÓRIO DE FLUXO DE POTÊNCIA — IEEE 14 Barras
  Data: 2025-12-18  |  Método: Newton-Raphson  |  Iter: 4
===============================================================
  TENSÕES NAS BARRAS:
  Barra  |  |V| (p.u.)  |  δ (°)  |  Tipo  | Status
  -------|-------------|---------|--------|-------
    1   |   1.0600   |   0.00  |  Slack |  OK  
    2   |   1.0450   |  -4.98  |   PV   |  OK  
    3   |   1.0100   |  -12.72 |   PV   |  OK  
    9   |   1.0560   |  -14.94 |   PQ   | ⚠ VIOL (>1.035)
   14   |   1.0358   |  -16.03 |   PQ   | ⚠ VIOL (>1.035)
  GERAÇÃO E PERDAS:
  P Gerada Total  : 272.40 MW
  P Carga Total   : 259.00 MW
  Perdas nas Linhas:  13.40 MW  (4.92%)
  Q Gerada Total  :  82.44 Mvar
  Q Carga Total   :  73.50 Mvar
===============================================================

## 5.4 Fluxo nas Linhas — Geração e Perdas

P_ij = |V_i|²·G_ij − |V_i||V_j|(G_ij·cos(δ_i−δ_j) + B_ij·sin(δ_i−δ_j))

Perda_ij = P_ij + P_ji   [MW]

Carregamento (%) = |S_ij| / S_max · 100

- Linhas com carregamento > 100%: sobrecarga — requer despacho re-roteado

- Critério N-1: o sistema deve suportar a perda de qualquer elemento sem violar tensões/fluxos

# 6. As 4 Equações de Maxwell

As equações de Maxwell são a base do eletromagnetismo e, portanto, de todo SEP. Descrevem como campos elétricos e magnéticos se geram mutuamente e interagem com cargas.

## 6.1 Lei de Gauss para o Campo Elétrico (Maxwell I)

∇ · E = ρ / ε₀   (forma diferencial)

∮_S E · dA = Q_enc / ε₀   (forma integral)

- Significado: cargas elétricas são fontes (ou sumidouros) do campo elétrico

- Em SEP: fundamenta cálculo de capacitância de linhas e capacitores

- ε₀ = 8,854 × 10⁻¹² F/m — permissividade do vácuo

## 6.2 Lei de Gauss para o Campo Magnético (Maxwell II)

∇ · B = 0   (forma diferencial)

∮_S B · dA = 0   (forma integral)

- Significado: NÃO existem monopolos magnéticos — as linhas de B são fechadas

- Em SEP: fundamenta o modelo de transformadores e reatores — o fluxo magnético total que entra num volume fechado é zero

## 6.3 Lei de Faraday — Indução (Maxwell III)

∇ × E = −∂B/∂t   (forma diferencial)

∮_C E · dl = −d/dt ∫∫ B · dA = −dΦ_B/dt   (forma integral)

- Significado: campo magnético variável gera campo elétrico rotacional

- Em SEP: princípio de operação de transformadores e geradores

- FEM induzida: ε = −N · dΦ/dt

- Base da lei de Lenz: a corrente induzida se opõe à variação que a causou

## 6.4 Lei de Ampère-Maxwell (Maxwell IV)

∇ × B = μ₀J + μ₀ε₀ · ∂E/∂t   (forma diferencial)

∮_C B · dl = μ₀ · I_enc + μ₀ε₀ · d/dt ∫∫ E · dA   (forma integral)

- Significado: corrente elétrica E campo elétrico variável geram campo magnético

- O termo μ₀ε₀ ∂E/∂t é a 'corrente de deslocamento' (adição de Maxwell)

- Em SEP: cálculo de indutância de linhas, força em condutores, ondas EM

- μ₀ = 4π × 10⁻⁷ H/m — permeabilidade do vácuo

📌 As equações de Maxwell em meios materiais usam D = ε·E e H = B/μ, onde ε e μ dependem do material (isolantes, núcleos magnéticos, etc.).

| Equação | Nome | Relação Física | Aplicação em SEP |
| --- | --- | --- | --- |
| ∇·E = ρ/ε₀ | Gauss Elétrico | Carga → E | Capacitores, linhas |
| ∇·B = 0 | Gauss Magnético | Sem monopolo | Transformadores |
| ∇×E = −∂B/∂t | Faraday | ΔB → E | Geração, indução |
| ∇×B = μ₀J+μ₀ε₀∂E/∂t | Ampère-Maxwell | J + ΔE → B | Indutância, ondas EM |

# 7. Sistemas de EDO de 1ª e 2ª Ordem com Função de Transferência

## 7.1 Sistema de 1ª Ordem

A equação diferencial ordinária de 1ª ordem descreve circuitos RC, RL, e dinâmicas simples de controle:

τ · dy/dt + y(t) = K · u(t)

Transformando para o domínio de Laplace (condições iniciais nulas):

τ·s·Y(s) + Y(s) = K·U(s)

G(s) = Y(s)/U(s) = K / (τs + 1)

| Parâmetro | Símbolo | Significado | Efeito no Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Ganho estático | K | Saída em regime permanente / entrada | Amplifica ou atenua |
| Constante de tempo | τ | Velocidade de resposta | τ pequeno = resposta rápida |
| Polo | s = −1/τ | Raiz do denominador | s < 0: estável |
| Tempo de resposta (63%) | t = τ | Tempo para atingir 63% do valor final | Critério de projeto |

## 7.2 Resposta ao Degrau — 1ª Ordem

y(t) = K·(1 − e^(−t/τ)) · u(t)   (resposta ao degrau unitário)

- t = τ → y = 0,632·K

- t = 2τ → y = 0,865·K

- t = 5τ → y ≈ K (regime permanente)

## 7.3 Diagrama em Blocos — 1ª Ordem

U(s) ──► [ K/(τs+1) ] ──► Y(s)

Com realimentação unitária negativa (malha fechada):

G_MF(s) = G(s) / (1 + G(s)) = K / (τs + 1 + K)

= K/(1+K) · 1/((τ/(1+K))·s + 1)   → ganho reduzido, τ mais rápido

R(s) ──►(+)──► [ K/(τs+1) ] ──► Y(s)
             ▲                     |
             └──────── (−) ◄───────┘

## 7.4 Sistema de 2ª Ordem

A EDO de 2ª ordem descreve circuitos RLC, máquinas elétricas (oscilações eletromecânicas) e sistemas de controle de velocidade/tensão:

d²y/dt² + 2ζωₙ·dy/dt + ωₙ²·y(t) = Kωₙ²·u(t)

G(s) = Kωₙ² / (s² + 2ζωₙs + ωₙ²)

| Parâmetro | Símbolo | Significado | Valor Típico (controle) |
| --- | --- | --- | --- |
| Frequência natural | ωₙ [rad/s] | Freq. de oscilação sem amortecimento | 1 – 100 rad/s |
| Razão de amortecimento | ζ (zeta) | Nível de amortecimento | 0,4 – 0,8 (ideal) |
| Frequência amortecida | ωd = ωₙ√(1−ζ²) | Freq. real de oscilação amortecida | < ωₙ |
| Sobressinal (Mp) | Mp = e^(−πζ/√(1−ζ²)) | Pico acima do valor final | < 16% (ζ > 0,5) |

## 7.5 Polos e Estabilidade — 2ª Ordem

s₁,₂ = −ζωₙ ± ωₙ√(ζ²−1)

| Condição | ζ | Tipo de Polos | Comportamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Subamortecido | 0 < ζ < 1 | Complexos conjugados | Oscila com amortecimento |
| Criticamente amortecido | ζ = 1 | Reais e iguais | Sem oscilação, mais rápido |
| Superamortecido | ζ > 1 | Reais e distintos | Sem oscilação, mais lento |
| Não amortecido | ζ = 0 | Imaginários puros | Oscilação perpétua |
| Instável | ζ < 0 | Parte real positiva | Diverge — PROIBIDO em SEP |

## 7.6 Resposta ao Degrau — 2ª Ordem (subamortecido)

y(t) = K · [1 − e^(−ζωₙt) · (cos(ωdt) + (ζ/√(1−ζ²))·sin(ωdt))]

- Tempo de subida tr ≈ (1,8) / ωₙ  (aproximação prática)

- Tempo de pico tp = π / ωd

- Tempo de acomodação ts ≈ 4 / (ζωₙ)  (critério ±2%)

## 7.7 Diagrama em Blocos — 2ª Ordem com Controlador PID

Função de transferência do controlador PID:

C(s) = Kp + Ki/s + Kd·s  =  (Kd·s² + Kp·s + Ki) / s

R(s) ──►(+)──► [ C(s) ] ──► [ Kωₙ²/(s²+2ζωₙs+ωₙ²) ] ──► Y(s)
           ▲                                                   |
           └──────────────────── (−) ◄─────────────────────────┘

- Kp: aumenta velocidade de resposta, reduz erro estático

- Ki: elimina erro em regime permanente (integrador)

- Kd: adiciona amortecimento, reduz sobressinal

📌 Em SEP: o AVR (Automatic Voltage Regulator) é essencialmente um controlador PI ou PID que regula a tensão terminal dos geradores.

# 8. Integração dos Conceitos em SEP

| Conceito | Onde Aparece no SEP | Ferramenta de Análise |
| --- | --- | --- |
| Maxwell I (∇·E) | Capacitância de linhas, capacitores | Cálculo eletrostático, LKT |
| Maxwell III (Faraday) | Transformadores, geradores | Circuito equivalente |
| Indutância/Reatância | Linhas, transformadores, reatores | Fluxo de potência (Y_bus) |
| EDO 1ª ordem | Resposta dinâmica de transformadores | Laplace, diagrama em blocos |
| EDO 2ª ordem | Oscilações eletromecânicas gerador | Modal analysis, PSS |
| P, Q, S, fp | Carregamento, tensão, perdas | Newton-Raphson, MATPOWER |
| Violações ¦V¦ > 1,035 p.u. | Contingência N-1, pós-falta | Relatórios SEP / pandapower |
| PID / AVR | Controle de tensão de geradores | PSCAD, PSS/E, Simulink |

Engenharia Elétrica — Sistemas de Potência